Załącznik nr 3 - Specyfikacja warunków zamówienia dla zadania: Zakup aparatu USG

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2025/2026 , urządzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe i nie używane | Tak, podać…. |  |
|  | Nazwa, model | Podać |  |
| Konsola aparatu |  |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, wbudowanym systemem archiwizacji, sterowany z klawiatury, o małych wymiarach i wadze poniżej 100 kg. Aparat wyposażony w wbudowany podgrzewacz żelu | Tak, podać…. |  |
|  | Zasilanie 220-240 V. Wbudowana bateria podtrzymująca pracę aparatu , z możliwością wykonywania badań min.15 minut. | Tak, podać…. |  |
|  | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nie uprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | Tak |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania minimum 400 000 | Tak, podać…… |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu >23". | Tak, podać….. |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej >15 cali do sterowania funkcjami aparatu. Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji | Tak, podać…... |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania w zakresie min.10 cm. Możliwość odchylenia konsoli lewo-prawo | Tak, podać…. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic współpracujących z aparatem min. 2-20 MHz | Tak, podać…. |  |
|  | Dynamika systemu ≥ 250 dB | Tak, podać…. |  |
|  | Minimum 4 równoważne aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | Tak |  |
| Tryby pracy |  |  |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 10 000 obrazów | Tak, podać….. |  |
|  | Tryb pracy B-mode z funkcją automatycznej optymalizacji + automatyczne dostrojenie suwaków TGC. Aparat wyposażone również w suwaki wzmocnienia LGC | Tak, podać….. |  |
|  | Częstotliwość odświeżania dla trybu B: > 1500 obrazów/sek | Tak, podać…. |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 50 cm. | Tak, podać…. |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów. Funkcja pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym | Tak, podać….. |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | Tak |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum min. 8x. bez straty jakości obrazu | Tak, podać….. |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością min. 3 m/s. | Tak, podać…. |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min. 300 Hz | Tak, podać…. |  |
|  | Power Doppler (PD) i kierunkowy Power Doppler | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min. 6 m/s przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej | Tak, podać…. |  |
|  | Tryb automatycznej optymalizacji spektrum dopplera pulsacyjnego automatycznie dostrajającą skalę prędkości, linię bazową, kąt bramki dopplerowskiej | Tak, podać….. |  |
|  | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR Doppler tzw. steer min. 20 ° | Tak, podać….. |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera min. 1-16 mm | Tak, podać…. |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | Tak, podać…. |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice | Tak |  |
|  | Doppler fali ciągłej CWD mierzoną prędkością min. 8 m/s. przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej | Tak, podać….. |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) na głowicy kardiologicznej | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie nie dopplerowskim do obrazowania przepływów | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie nie dopplerowskim do obrazowania przepływów + obrazowanie color doppler | Tak |  |
|  | Tryb M-Mode,Tryb anatomiczny M-mode, Tryb anatomiczny M-mode krzywoliniowy dostępny podczas badania ,z archiwum aparatu, aktywowany z zapamiętanej pętli cine | Tak, podać….. |  |
|  | Tryb doppler tkankowy kolorowy, tryb doppler tkankowy spektralny | Tak |  |
|  | Elastografia typu STRAIN uciskowa w wraz z analizą dostępna na zaoferowanych głowicach conwexowych, liniowych, endocavitarnych. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wyliczania automatycznego kompleksu Intima Media | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przeskanowanie szerszego niż pole widzenia głowicy tzw. panoramiczne minimum 100 cm | Tak |  |
|  | Oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST. Komunikacja za pomocą karty sieciowej LAN. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań: Kardiologicznych echokardiograficznych położniczych ginekologicznych małych narządów naczyniowych mięśniowo-szkieletowych brzusznych pediatrycznych | Tak, podać….. |  |
| Głowice |  |  |  |
|  | A)Głowica liniowa do badań małych narządów naczyniowa. Zakres częstotliwości pracy min. 4.0 - 12,0 MHz. B)Szerokość pola skanowania min. 45 mm C)Ilość fizycznych elementów obrazowych - min. 256 | Tak, podać a: |  |
|  |  | Tak, podać b: |  |
|  |  | Tak, podać c: |  |
|  | A)Głowica sektorowa kardiologiczna dla dorosłych. Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 4,0 MHz. B)Ilość fizycznych elementów obrazowych - min. 64 C)Kąt pola skanowania min. 120° | Tak, podać a: |  |
|  |  | Tak, podać b: |  |
|  |  | Tak, podać c: |  |
|  | A)Głowica conwexowa. Zakres częstotliwości min. 2,0 - 5,0 MHz B)Ilość fizycznych elementów, min. 192 C)kąt widzenia, min. 70° | Tak, podać a: |  |
|  |  | Tak, podać b: |  |
|  |  | Tak, podać c: |  |
|  | Głowica endocavitarna. Zakres częstotliwości min. 5,0 - 10,0 MHz | Tak, podać a: |  |
|  | Ilość fizycznych elementów, min. 128 | Tak, podać b: |  |
|  | kąt widzenia, min. 160° | Tak, podać c: |  |
| Archiwizacja |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku SSD. Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie | Tak, podać….. |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów | Tak |  |
|  | Zapis obrazów na PEN DRIVE w formatach: jpeg, avi , DICOM. System automatycznie dogrywający przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB. | Tak, podać…. |  |
|  | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : B-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC, Automatyczna Optymalizacja, Powiększenie obrazu x 8,Mapy szarości, PW-Mode Wzmocnienie spektrum , Przesuniecie linii bazowej, Korekcja kąta, Inwersja spektrum, Format wyświetlania, Automatyczne kalkulacje, Modyfikacja obliczeń, Color Flow Mode Przesunięcie Linii bazowej, Zmiana mapy koloru, obrócenie invert , Próg przejścia do analizy koloru Wzmocnienie spektrum , Przesuniecie linii bazowej, Korekcja kąta, Inwersja spektrum, Format wyświetlania, Automatyczne kalkulacje, Modyfikacja obliczeń, M-Mode Wzmocnienie, możliwość uzyskania M-mode z zapisanej pętli CINE, możliwość uzyskania anatomicznego M –mode z zapisanej pętli cine | Tak, podać…. |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę szerokopasmową, ze zmianą częstotliwości pracy. Wyposażona w min. 4 konfigurowalne przyciski umożliwiające zdefiniowanie funkcji aparatu przez użytkownika Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 20,0 MHz. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną z min. zakresem częstotliwości 3-7 MHz oraz głowicę kardiologiczną neonatologiczną z min. zakresem częstotliwości 5-12 MHz. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę proktologiczną dwu-płaszczyznową typu microconwex-linia | Tak |  |
| Pozostałe dane |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Paszport techniczny dostarczony wraz z aparatem USG Certyfikat CE na dostarczony aparat ultrasonograficzny i Certyfikat CE na wszystkie kompatybilne głowice dostarczony wraz z aparatem USG Deklaracja zgodności Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na cały zestaw w miesiącach (wymagany minimum 36 miesięcy) | Tak, podać….. |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta bezpłatne | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania po sieci LAN lub WIFI | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w opcję dostępną dla użytkownika do automatycznego procesu sprawdzenia poprawności działania głowicy | Tak |  |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne. | Tak |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia. | Tak, podać…. |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski podać dane adresowe, tel, adres e-mail | Tak, podać…. |  |
|  | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i wersji elektronicznej wraz z dostawą urządzenia. | Tak |  |
|  | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | Tak |  |